# โจทย์

CEDT Final Project 2569 Digital Logic 2110252: Mini CPU + Stack

## ภาพรวมโจทย์

ให้นิสิตสร้าง CPU ขนาด 8 bits ด้วยโปรแกรม Digital ขั้นแรกวงจรรอรับโปรแกรมมาเก็บใน RAM ขนาด 256 x 14 bits (pRAM – Program RAM) แล้วทำตามคำสั่งตั้งแต่ address 0x00 ไปจนเจอคำสั่ง STOP จากนั้นรอสัญญาณให้ส่งคำตอบ แล้วแสดงผลลัพธ์ที่เก็บใน RAM ขนาด 256 x 8 bits (rRAM – Result RAM) ตำแหน่ง 0x00–0x0F ออกทาง output และ 7-segment 2 ตัว

CPU นี้มีองค์ประกอบหลักดังนี้

- register 8 bits: accA, accB (accumulator), regC, regD และ SP (Stack Pointer)

- flag 3 ตัว: eq, gr, ls ใช้กับคำสั่ง jump

- stack อยู่ใน rRAM ช่วงบน ใช้ผ่านคำสั่ง PUSH / POP

- คำสั่งพื้นฐาน 42 คำสั่ง จัดกลุ่มตาม bit ของ opcode

- ช่วงท้ายโครงงานจะมีคำสั่งพิเศษ (Secret) ปล่อยเพิ่มในช่อง opcode ที่สงวนไว้ ควรออกแบบวงจรให้ต่อยอดได้

accumulator คือ register ที่เก็บค่าส่งเข้า ALU และรับผลลัพธ์กลับมา (อ่านเพิ่ม: https://en.wikipedia.org/wiki/Accumulator_(computing))

## Input / Output

| ชื่อ | ทิศทาง | ขนาด (bits) | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| M | input | 8 | พารามิเตอร์ที่ 1 |
| N | input | 8 | พารามิเตอร์ที่ 2 |
| progIn | input | 14 | คำสั่งที่ส่งเข้ามาทีละคำสั่งขณะ progLoad = 1 |
| reset | input | 1 | เมื่อเป็น 1 ให้ reset วงจร (รายละเอียดในหัวข้อค่าเริ่มต้น) มี clock ให้อย่างน้อย 20 clocks |
| progLoad | input | 1 | เมื่อเป็น 1 ให้อ่าน progIn ทุก clock เก็บลง pRAM เริ่มที่ 0x00 จน progLoad เป็น 0 (สูงสุด 256 คำสั่ง) |
| start | input | 1 | เมื่อเป็น 1 ให้เริ่มทำงานตาม pRAM ที่ address 0x00 |
| result | input | 1 | เมื่อเป็น 1 ให้ส่งค่า rRAM[0x00–0x0F] ออกทาง output ทีละค่า |
| clk | input | 1 | clock ทำงานที่ positive edge |
| valid | output | 1 | เป็น 1 เมื่อทำงานถึง STOP แล้ว พร้อมส่งคำตอบ |
| done | output | 1 | เป็น 1 เมื่อส่งคำตอบครบ 16 ค่าแล้ว (หลัง reset เป็น 0) |
| output | output | 8 | ค่าใน rRAM ที่กำลังส่ง แสดงเป็นฐาน 16 ใช้ output ตัวเดียวส่งทีละช่องตามลำดับ ไม่ต้องทำแยก 16 ตัว |

ส่วนช่วยดูผล (grader ไม่ได้อ่านโดยตรง): 7-segment 2 ตัวแสดงค่า output ชื่อขา input / output ต้องตรงกับ template ทุกตัว

## จังหวะสัญญาณที่ testcase จะส่งมา

สัญญาณควบคุม reset, progLoad, start, result จะเป็น 1 ทีละตัวเสมอ ไม่มีสองตัวเป็น 1 พร้อมกัน และเปลี่ยนค่าตอน clk = 0 เพื่อให้ค่านิ่งก่อนขอบขาขึ้น

| สัญญาณ | สิ่งที่ testcase รับประกัน | สิ่งที่วงจรต้องทำ |
| --- | --- | --- |
| reset | มาได้ทุกเมื่อ รวมระหว่างรันโปรแกรมและก่อน done หลัง reset มี clock ว่างอย่างน้อย 20 clocks ก่อนสัญญาณถัดไป | หยุดทันที ล้างค่าตามหัวข้อค่าเริ่มต้น แล้วรอคำสั่งใหม่ ทำแบบ synchronous หรือ asynchronous ก็ได้ |
| progLoad | ก่อนโหลดโปรแกรมใหม่จะมี reset เสมอ progIn มีค่าถูกต้องก่อนขอบขาขึ้นทุกครั้ง | เก็บคำสั่งแรกที่ pRAM[0x00] ทุกครั้ง (เขียนทับของเดิม) ไม่ต่อจาก address ล่าสุด |
| start | เป็น 1 เพียง 1 clock อาจมาต่อจาก progLoad ทันที, มาหลัง reset โดยไม่โหลดโปรแกรมใหม่ หรือมาหลัง done เพื่อรันโปรแกรมเดิมด้วย M, N ใหม่ | PC = 0x00 และ SP = 0x00 แล้วเริ่มทำงาน |
| M, N | มีค่าระหว่างรันโปรแกรม ค้างนานพอให้คำสั่งที่อ่าน M, N ทำงานทัน ไม่มีค่าในช่วง progLoad | อ่านค่าตอนทำคำสั่งเท่านั้น นอกนั้นไม่ต้องสนใจ |
| result | เป็น 1 เพียง 1 clock และมาหลัง valid = 1 เสมอ ถ้าวงจรยังทำไม่เสร็จตอน result มาถึง นับว่าผิด ขอ result ซ้ำหลัง done ได้ | rRAM[0x00] ต้องออกที่ output ทันทีหลังขอบขาขึ้นของ clock ที่อ่าน result = 1 จากนั้นส่ง rRAM[0x01], rRAM[0x02], … ทุก 1 clock จนครบ 16 ค่า แล้วตั้ง done = 1 ที่ขอบขาขึ้นถัดไป นอกช่วงส่ง ค่า output เป็น don't care |

จำนวน clock: testcase เผื่อให้อย่างน้อย 4 clocks ต่อคำสั่งพื้นฐาน ถ้าออกแบบให้แต่ละคำสั่งใช้ไม่เกิน 4 clocks จะทันทุก testcase ส่วนคำสั่งพิเศษที่วนลูปจะเผื่อ clock เพิ่มตามที่ระบุใน Excel testcase ทุกโปรแกรมมี STOP เสมอ ไม่มีกรณีรันเลย 0xFF

### สถานะ valid และ done

| เหตุการณ์ | valid | done |
| --- | --- | --- |
| หลัง reset รอรับคำสั่ง | 0 | 0 (testcase ไม่ตรวจ) |
| ได้รับ progLoad หรือ start | 0 | 0 |
| ทำงานถึง STOP | 1 | 0 |
| ได้รับ result และกำลังส่ง output | 1 | 0 |
| ส่งครบ 16 ค่า | 1 | 1 |
| ขอ result ซ้ำหลัง done | 1 | 0 → 1 เมื่อส่งครบอีกรอบ |

## ข้อกำหนดการออกแบบ

- ใช้อุปกรณ์มาตรฐานใน Digital ได้ทุกชนิด แนะนำให้ใช้ tunnel เพื่อให้วงจรอ่านง่าย

- pRAM และ rRAM ต้องเป็น RAM ที่มี address port เดียว อย่างละ 1 ตัว ได้แก่ RAM, separated Ports (แบบที่ใช้ใน template), RAM, bidirectional Port หรือ RAM, Chip Select ห้ามใช้ RAM, Dual Port หรือแยกเก็บข้อมูลซ้ำใน register ชุดอื่น (อาจารย์จะตรวจไฟล์ .dig ประกอบ)

- CPU ต้องเป็น Multiple Cycle CPU หรือ Pipeline ไม่อนุญาต Single Cycle CPU: แต่ละคำสั่งต้องใช้อย่างน้อย 2 clocks โดย fetch แยกจาก execute ถ้า fetch คำสั่งและเขียนผลเสร็จในขอบขาขึ้นเดียวกัน นับเป็น Single Cycle ไม่จำเป็นต้องทำ pipeline

- control unit ทำเป็น sequential logic หรือ microprogram ก็ได้ แต่ละคำสั่งใช้จำนวน clock เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้

- ใช้ ROM ได้ เช่นทำ microprogram หรือ decoder ยกเว้นคำสั่งพิเศษ GCD และ FIB ที่ต้องทำแบบวนลูปผ่าน ASM ห้ามใช้ ROM หรือ lookup table เก็บคำตอบ

- คำนวณแบบ 8 bits เป็นหลัก เลขคณิตศาสตร์เป็น 2’s complement ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น ผลที่เกิน 8 bits ให้เก็บ 8 bits ล่าง ทิ้งส่วนเกิน

- ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกคำสั่ง แต่ละ testcase จะใช้คำสั่งเพียงบางส่วน

- opcode ที่ระบุว่ายังไม่ใช้หรือสงวนไว้ จะไม่ปรากฏใน testcase ของคำสั่งพื้นฐาน

- ใช้ positive edge clock ในการ synchronous วงจร

### ค่าเริ่มต้นและการรันซ้ำ

| เหตุการณ์ | สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น |
| --- | --- |
| reset = 1 | PC, SP, accA, accB, regC, regD, flag ทุกตัว = 0 และ rRAM[0x00–0x0F] = 0 ไม่ต้องล้าง pRAM (หลัง reset จึง start ต่อได้เลยโดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมใหม่) |
| start = 1 | PC = 0x00 และ SP = 0x00 ส่วน register อื่น flag และ rRAM คงค่าเดิม (testcase จะไม่อาศัยค่าค้างของ register) |
| หลัง done | ไม่ต้อง reset อะไร รอ reset / progLoad / start / result รอบถัดไป |

### กติกาของ flag

- CMP ตั้ง flag ตามผลการเทียบ ตัวเดียวเป็น 1 อีกสองตัวเป็น 0 เสมอ

- isPrime แก้เฉพาะ eq (เป็นจำนวนเฉพาะ → 1, ไม่ใช่ → 0) ไม่แตะ gr และ ls เช่น (gr, eq, ls) = (1, 0, 0) แล้ว isPrime เป็นจริง จะได้ (1, 1, 0)

- คำสั่ง jump ใช้ flag จาก CMP หรือ isPrime ครั้งล่าสุด ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน

- flag ถูกล้างเฉพาะตอน reset ไม่ถูกล้างตอน start

- คำสั่งอื่นที่ไม่ได้พูดถึง flag จะไม่เปลี่ยนค่า flag

### กติกาของ Stack

- stack อยู่ใน rRAM โตลงจาก 0xFF ลงมา (full descending)

- SP ขนาด 8 bits ชี้ไปที่ข้อมูลบนสุดของ stack ค่า 0x00 หมายถึง stack ว่าง

- PUSH x: SP ← SP − 1 แล้ว rRAM[SP] ← x (ค่าแรกที่ push จะอยู่ที่ 0xFF)

- POP x: x ← rRAM[SP] แล้ว SP ← SP + 1

- testcase จะไม่ POP ตอน stack ว่าง และจะไม่ PUSH ลึกเกิน 32 ชั้น (ไม่ต้องจัดการ overflow / underflow)

- พื้นที่ stack (0xE0–0xFF) ไม่ทับช่วงแสดงผล 0x00–0x0F

## รูปแบบคำสั่งและ Opcode

คำสั่งขนาด 14 bits แบ่งเป็น opcode 6 bits [13:8] และ operand 8 bits [7:0] มีคำสั่งพื้นฐาน 42 คำสั่ง จัดกลุ่มตาม bit ของ opcode ดังนี้

- opcode[5:4] = กลุ่มคำสั่ง (00 Data, 01 Memory/Stack, 10 ALU, 11 Control/Special)

- opcode[3:2] = ชุดคำสั่งย่อยภายในกลุ่ม ชุดละ 4 ช่อง

- opcode[1:0] = คำสั่งในชุด ช่องที่เขียนว่า “ยังไม่ใช้” หรือ “สงวนไว้” จะไม่ปรากฏใน testcase ของคำสั่งพื้นฐาน

| กลุ่ม [5:4] | ชุด [3:2] | ชื่อชุด | จำนวนคำสั่ง |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 Data | 00 | Immediate | 3 |
| 00 Data | 01 | คัดลอกจาก accA / accB | 4 |
| 00 Data | 10 | คัดลอกเข้า accA | 3 |
| 00 Data | 11 | อ่าน Input | 2 |
| 01 Memory/Stack | 00 | Direct memory | 3 |
| 01 Memory/Stack | 01 | Indirect memory | 2 |
| 01 Memory/Stack | 10 | Stack | 2 |
| 01 Memory/Stack | 11 | (สงวนไว้) | 0 |
| 10 ALU | 00 | Arithmetic | 3 |
| 10 ALU | 01 | Division | 2 |
| 10 ALU | 10 | Logic | 4 |
| 10 ALU | 11 | Shift / Rotate | 4 |
| 11 Control | 00 | Branch | 4 |
| 11 Control | 01 | Loop | 1 |
| 11 Control | 10 | Compare / Test | 2 |
| 11 Control | 11 | คำสั่งพิเศษ + STOP | 3 |

### 00xxxx — Data (ย้ายข้อมูลระหว่าง register)

| Opcode | ชุด | คำสั่ง | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 0000 | Immediate | NOP | ไม่ทำงาน ข้ามไปคำสั่งถัดไป |
| 00 0001 | Immediate | accA ← Operand | นำค่า operand ไปเก็บที่ accA |
| 00 0010 | Immediate | accB ← Operand | นำค่า operand ไปเก็บที่ accB |
| 00 0011 | Immediate | — | ยังไม่ใช้ |
| 00 0100 | จาก accA/accB | accA ← accB |  |
| 00 0101 | จาก accA/accB | accB ← accA |  |
| 00 0110 | จาก accA/accB | regC ← accA |  |
| 00 0111 | จาก accA/accB | regD ← accA |  |
| 00 1000 | เข้า accA | accA ← regC |  |
| 00 1001 | เข้า accA | accA ← regD |  |
| 00 1010 | เข้า accA | accA ← SP | อ่านค่า SP |
| 00 1011 | เข้า accA | — | ยังไม่ใช้ |
| 00 1100 | Input | regC ← M | อ่านค่า input M |
| 00 1101 | Input | regD ← N | อ่านค่า input N |
| 00 1110 | Input | — | ยังไม่ใช้ |
| 00 1111 | Input | — | ยังไม่ใช้ |

### 01xxxx — Memory / Stack

| Opcode | ชุด | คำสั่ง | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 0000 | Direct | accA ← rRAM[Operand] | อ่าน rRAM ที่ address = operand |
| 01 0001 | Direct | rRAM[Operand] ← accA | เขียน rRAM ที่ address = operand |
| 01 0010 | Direct | accA ← pRAM[Operand] | อ่าน pRAM ที่ address = operand เก็บเฉพาะ 8 bits ขวา [7:0] |
| 01 0011 | Direct | — | ยังไม่ใช้ |
| 01 0100 | Indirect | accA ← rRAM[regC] | อ่าน rRAM ที่ address = regC |
| 01 0101 | Indirect | rRAM[regC] ← accA | เขียน rRAM ที่ address = regC |
| 01 0110 | Indirect | — | ยังไม่ใช้ |
| 01 0111 | Indirect | — | ยังไม่ใช้ |
| 01 1000 | Stack | PUSH accA | SP ← SP − 1 แล้ว rRAM[SP] ← accA |
| 01 1001 | Stack | POP accA | accA ← rRAM[SP] แล้ว SP ← SP + 1 |
| 01 1010 | Stack | — | ยังไม่ใช้ |
| 01 1011 | Stack | — | ยังไม่ใช้ |
| 01 1100–01 1111 | (สงวนไว้) | — | สงวนไว้สำหรับคำสั่งที่จะประกาศภายหลัง |

### 10xxxx — ALU (ผลลัพธ์เก็บที่ accA)

| Opcode | ชุด | คำสั่ง | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 0000 | Arithmetic | accA ← accA + accB | 2’s complement ไม่สนใจ overflow |
| 10 0001 | Arithmetic | accA ← accA − accB | 2’s complement ไม่สนใจ overflow |
| 10 0010 | Arithmetic | accA ← accA × accB | accA[3:0] × accB[3:0] แบบไม่มีเครื่องหมาย |
| 10 0011 | Arithmetic | — | ยังไม่ใช้ |
| 10 0100 | Division | accA ← accA / accB | แบบไม่มีเครื่องหมาย (testcase ไม่หารด้วย 0) |
| 10 0101 | Division | accA ← accA % accB | แบบไม่มีเครื่องหมาย (testcase ไม่ mod ด้วย 0) |
| 10 0110 | Division | — | ยังไม่ใช้ |
| 10 0111 | Division | — | ยังไม่ใช้ |
| 10 1000 | Logic | accA ← accA AND accB | bitwise |
| 10 1001 | Logic | accA ← accA OR accB | bitwise |
| 10 1010 | Logic | accA ← accA XOR accB | bitwise |
| 10 1011 | Logic | accA ← NOT accA | กลับบิต accA |
| 10 1100 | Shift | accA ← accA << accB | logical shift left |
| 10 1101 | Shift | accA ← accA >> accB | logical shift right |
| 10 1110 | Shift | accA ← accA <<< accB | rotate left |
| 10 1111 | Shift | accA ← accA >>> accB | rotate right |

ชุด Shift: จำนวนครั้งที่เลื่อนคือ accB[2:0] แบบไม่มีเครื่องหมาย (0–7) bit[0] ของ opcode = ทิศ (0 ซ้าย, 1 ขวา) และ bit[1] = ชนิด (0 shift, 1 rotate)

### 11xxxx — Control / Special

| Opcode | ชุด | คำสั่ง | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 0000 | Branch | JMP Operand | กระโดดไป address = operand แบบไม่มีเงื่อนไข |
| 11 0001 | Branch | JEQ Operand | กระโดดถ้า eq = 1 |
| 11 0010 | Branch | JGR Operand | กระโดดถ้า gr = 1 |
| 11 0011 | Branch | JLS Operand | กระโดดถ้า ls = 1 |
| 11 0100 | Loop | DJNZ Operand | regD ← regD − 1 ถ้า regD ≠ 0 ให้กระโดดไป address = operand |
| 11 0101 | Loop | — | ยังไม่ใช้ |
| 11 0110 | Loop | — | ยังไม่ใช้ |
| 11 0111 | Loop | — | ยังไม่ใช้ |
| 11 1000 | Compare/Test | CMP accA, accB | เทียบแบบ 2’s complement: accA = accB → eq, accA > accB → gr, accA < accB → ls ตัวเดียวเป็น 1 อีกสองตัวเป็น 0 |
| 11 1001 | Compare/Test | isPrime(accA) | accA เป็นจำนวนเฉพาะ → eq = 1 ไม่ใช่ → eq = 0 (0 และ 1 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ) คิดแบบไม่มีเครื่องหมาย gr, ls ไม่เปลี่ยน |
| 11 1010 | Compare/Test | — | ยังไม่ใช้ |
| 11 1011 | Compare/Test | — | ยังไม่ใช้ |
| 11 1100 | คำสั่งพิเศษ | accA ← GCD(accA, accB) | หา ห.ร.ม. แบบไม่มีเครื่องหมาย ต้องวนลูป (เช่น Euclid แบบลบซ้ำ) testcase ให้ค่าทั้งสองมากกว่า 0 |
| 11 1101 | คำสั่งพิเศษ | rRAM[0x0A:0x0B] ← FIB(accA[4:0]) | Fibonacci ลำดับที่ n โดย FIB(0) = 0, FIB(1) = 1 และ n ≤ 24 เก็บบิต [15:8] ที่ 0x0A และ [7:0] ที่ 0x0B ต้องวนลูป |
| 11 1110 | คำสั่งพิเศษ | — | สงวนไว้สำหรับคำสั่งที่จะประกาศภายหลัง |
| 11 1111 | คำสั่งพิเศษ | STOP | หยุดทำงาน ตั้ง valid = 1 แล้วรอสัญญาณ result |

ชุด Branch: bit[1:0] ของ opcode = เงื่อนไข (00 ไม่มีเงื่อนไข, 01 eq, 10 gr, 11 ls) ถ้าต้องการ “≥” หรือ “≤” ให้สลับลำดับการเทียบหรือใช้ 2 คำสั่งต่อกัน

## ตัวอย่างการทำงาน

โปรแกรมนี้สลับค่า M กับ N ผ่าน stack และบันทึกค่า SP ขณะมีข้อมูล 2 ชั้น กำหนดให้ M = 0x12 และ N = 0x34

| pRAM | Instruction (14 bits) | คำสั่ง | ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 00 1100 0000 0000 | regC ← M | regC = 0x12 |
| 0x01 | 00 1101 0000 0000 | regD ← N | regD = 0x34 |
| 0x02 | 00 1000 0000 0000 | accA ← regC | accA = 0x12 |
| 0x03 | 01 1000 0000 0000 | PUSH accA | SP = 0xFF, rRAM[0xFF] = 0x12 |
| 0x04 | 00 1001 0000 0000 | accA ← regD | accA = 0x34 |
| 0x05 | 01 1000 0000 0000 | PUSH accA | SP = 0xFE, rRAM[0xFE] = 0x34 |
| 0x06 | 00 1010 0000 0000 | accA ← SP | accA = 0xFE |
| 0x07 | 01 0001 0000 0010 | rRAM[0x02] ← accA | rRAM[0x02] = 0xFE |
| 0x08 | 01 1001 0000 0000 | POP accA | accA = 0x34, SP = 0xFF |
| 0x09 | 01 0001 0000 0000 | rRAM[0x00] ← accA | rRAM[0x00] = 0x34 |
| 0x0A | 01 1001 0000 0000 | POP accA | accA = 0x12, SP = 0x00 |
| 0x0B | 01 0001 0000 0001 | rRAM[0x01] ← accA | rRAM[0x01] = 0x12 |
| 0x0C | 11 1111 0000 0000 | STOP | valid = 1 |

ลำดับสัญญาณ:

- reset = 1 แล้วมี clock อย่างน้อย 20 clocks วงจรตั้งค่าเริ่มต้นและเคลียร์ rRAM[0x00–0x0F]

- progLoad = 1 แล้วส่งคำสั่ง 13 คำสั่งทาง progIn เก็บที่ pRAM[0x00–0x0C] จน progLoad = 0

- start = 1 (1 clock) วงจรทำงานตามตารางด้านบนจนถึง STOP แล้วตั้ง valid = 1

- result = 1 (1 clock) หลังขอบขาขึ้นนั้น output = rRAM[0x00] = 0x34 แล้วตามด้วย 0x12, 0xFE, 0x00, …, 0x00 ทีละ clock

- ส่งครบ 16 ค่าแล้วตั้ง done = 1 และต้องรับ reset, progLoad, start, result รอบถัดไปได้ต่อเนื่อง

## การทำงานในทีม

- ทำงานกลุ่มละ 3–4 คน จับกลุ่มกันเอง กลุ่ม 2 คนอนุโลมได้ แต่ถ้ามีเพื่อนไม่มีกลุ่มอาจขอให้รับเพิ่ม

- ปรึกษากันระหว่างกลุ่มและศึกษาตัวอย่างจากแหล่งต่างๆ ได้ แต่ห้ามคัดลอกไฟล์วงจรของกลุ่มอื่น

- ใช้ generative AI ช่วยวิเคราะห์และพัฒนาวงจรได้ แต่ทุกคนในกลุ่มต้องอธิบายวงจรของกลุ่มได้

- ใส่ชื่อกลุ่ม รหัส ชื่อ และหน้าที่ของสมาชิกทุกคนไว้ในไฟล์ .dig (ใส่กรอบและ label ในวงจร)

## การให้คะแนน

| ส่วน | คะแนน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| เอกสารด้านเทคนิค ≤ 10 หน้า | 10 | แนวคิดการออกแบบ CPU, ASM chart หรือ FSM chart (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง), Datapath ที่แสดง SP และเส้นทาง address ของ rRAM, Control Unit |
| การนำเสนอ 5–10 นาที | 10 | สุ่มสมาชิก 1 คนนำเสนอและตอบคำถามทั้งหมด ทุกคนจึงควรเข้าใจวงจร |
| การทำงานตาม testcase | 80 | ตรวจด้วย grader เท่านั้น แต่ละโปรแกรมทดสอบมีหลาย testcase ที่ส่ง M, N, reset, start, result ต่างจังหวะกัน |
| สมาชิกเกิน 4 คน | −5 ต่อคน | หักทุกคนที่เกิน |

เอกสาร: ไม่มีแบบฟอร์มตัวอย่าง ใช้หัวข้อในตารางข้างบนเป็นโครง วาดมือได้ทั้ง ASM/FSM chart และ datapath แต่ datapath ควรเป็นแผนภาพวงจร ไม่ใช่ตาราง

การนำเสนอ: ใช้เครื่องของกลุ่มเอง แนะนำให้เปิดไฟล์ .dig demo ประกอบ

testcase: testcase ใน grader ตรงกับใน template และ Excel testcase ของรอบเดียวกันทุกข้อ ถ้าพบ testcase ผิดให้ comment แจ้งในเอกสารนี้

## Extra Credit (S*)

กลุ่มที่ผ่าน grader ครบทุก testcase รวมคำสั่ง Secret เป็น 5 กลุ่มแรก (นับเวลาตั้งแต่ปล่อยคำสั่ง Secret) และผ่านเงื่อนไขทุกข้อด้านล่าง

- ไฟล์ .dig ผ่านการตรวจโครงสร้าง: RAM ที่มี address port เดียว, ไม่ใช่ single cycle, คำสั่งพิเศษไม่ใช้ ROM

- ตัวแทนที่ถูกสุ่มอธิบายได้ว่าตอนเพิ่มคำสั่ง Secret แก้ส่วนไหนของ datapath และ control

- ทำเองในกลุ่ม ไม่นำวงจรของกลุ่มอื่นมาดัดแปลง ยึดรายชื่อตามไฟล์แรกที่ผ่านครบ

รางวัล:

- ทั้งกลุ่มได้ S โดยไม่พิจารณาคะแนนแล็ปและคะแนนสอบ

- ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักไม่เกิน 2 คนต่อกลุ่มได้ S* (Certificate ยอดเยี่ยมประจำวิชา)

กลุ่มที่ผ่านครบทุก testcase ให้แจ้งผ่านแบบฟอร์ม [ลิงก์ Google Form] พร้อม capture หน้าจอ grader ระบบบันทึกเวลาเพื่อใช้จัดลำดับ

## กำหนดการ

| วันที่ | กิจกรรม | สิ่งที่เกิดขึ้น |
| --- | --- | --- |
| จ. 28 ก.ย. 2569 | ประกาศโจทย์ | ปล่อยเอกสารนี้และ template เริ่มออกแบบวงจร |
| จ. 28 ก.ย. 2569 ปล่อยแล้ว | เปิด grader ชุดตั้งต้น | testcase 13 ข้อ ครอบคลุมทุกหมวดคำสั่ง พร้อม template และ Excel testcase |
| อา. 4 ต.ค. 2569 | แจ้งกลุ่ม | ส่งชื่อทีมและสมาชิกทาง MCV โดยตัวแทน 1 คน (ใช้ account นี้ส่งงานตลอด) |
| พฤ. 15 ต.ค. 2569 | testcase 70% | testcase 26 ข้อ พร้อม template และ Excel testcase เปิดจองลำดับการนำเสนอ |
| พฤ. 22 ต.ค. 2569 | testcase 100% | testcase คำสั่งพื้นฐานครบ 34 ข้อ ทาง grader |
| อ. 27 ต.ค. 2569 19:00 (หรืออาจจะก่อนหน้า เพื่อให้รู้ผลก่อนสอบ Quiz3) | ปล่อยคำสั่ง Secret | เพิ่มคำสั่งพิเศษและ testcase ทาง grader เริ่มนับเวลาคัดเลือก S* |
| พฤ. 29 ต.ค. 2569 09:00–16:00 | นำเสนอ | กลุ่มละ 5–10 นาทีตามลำดับที่จอง upload สไลด์ก่อนนำเสนอ |
| ศ. 30 ต.ค. 2569 24:00 | ปิด grader | upload สไลด์ รายงาน ไฟล์ .dig และ capture คะแนน grader ทาง MCV |