# Testcase & ไฟล์

- Template: [TEMPLATE Project 2569.dig] , [TEMPLATE Project 2569 (70%).dig] (15 ต.ค.)

- Excel testcase (testcase อยู่ที่คอลัมน์ P ให้โหลดลงเครื่องมาทดลอง): [Testcase 2569 (ชุดตั้งต้น).xlsx], [Testcase 2569 (70%).xlsx]

- Grader: [ลิงก์]

- จองลำดับการนำเสนอ (เข้าด้วยอีเมลนิสิต): [ลิงก์]

- แบบฟอร์มแจ้งผ่านครบทุก testcase: [ลิงก์ Google Form]

### รายการ testcase

หมวด P01–P13 ตามกลุ่มคำสั่ง แต่ละหมวดมี T01–T03 เลขข้อไม่เปลี่ยนระหว่างรอบ

| ข้อ | ปล่อย | สิ่งที่ทดสอบ |
| --- | --- | --- |
| 01_P01T01 | ปล่อยแล้ว | โหลดโปรแกรม บวกเลข และส่งผลลัพธ์ |
| 02_P02T01 | ปล่อยแล้ว | JMP แบบไม่มีเงื่อนไข |
| 03_P03T01 | ปล่อยแล้ว | อ่าน 8 bits ขวาของ pRAM |
| 04_P04T01 | ปล่อยแล้ว | isPrime ค่าทั่วไป |
| 05_P05T01 | ปล่อยแล้ว | isPrime แก้เฉพาะ eq ส่วน gr ยังคงค่าเดิม |
| 06_P06T01 | ปล่อยแล้ว | อ่านค่า M และ N |
| 07_P07T01 | ปล่อยแล้ว | เขียน rRAM ผ่าน regC |
| 08_P08T01 | ปล่อยแล้ว | บวก ลบ คูณ (คูณเฉพาะ 4 bits ล่าง) และ overflow |
| 09_P09T01 | ปล่อยแล้ว | AND OR XOR NOT |
| 10_P10T01 | ปล่อยแล้ว | สลับค่า M, N ผ่าน stack (ตัวอย่างในโจทย์) |
| 11_P11T01 | ปล่อยแล้ว | DJNZ วนรวม 1..N |
| 12_P12T01 | ปล่อยแล้ว | GCD ค่าทั่วไป (accB ไม่เปลี่ยน) |
| 13_P13T01 | ปล่อยแล้ว | FIB เขียนผลที่ 0x0A–0x0B |
| 14_P01T02 | 15 ต.ค. | ขอ result ซ้ำหลังส่งคำตอบครบ |
| 15_P02T02 | 15 ต.ค. | CMP แบบ 2's complement กับ JEQ JGR JLS ทุกกรณี |
| 16_P03T02 | 15 ต.ค. | ตารางข้อมูลต่อท้ายโปรแกรม (อ่านด้วย accA ← pRAM) |
| 17_P04T02 | 15 ต.ค. | isPrime ค่าขอบ 0 1 2 3 4 และค่าใหญ่ |
| 18_P05T02 | 15 ต.ค. | isPrime ล้าง eq เมื่อไม่ใช่จำนวนเฉพาะ และใช้ร่วมกับ CMP |
| 19_P06T02 | 15 ต.ค. | รันซ้ำด้วย M, N ใหม่โดยไม่โหลดโปรแกรมใหม่ |
| 20_P07T02 | 15 ต.ค. | อ่าน/เขียน rRAM ผ่าน regC ที่ address สูง แล้วคัดลอกกลับ |
| 21_P08T02 | 15 ต.ค. | หารและ mod แบบไม่มีเครื่องหมาย |
| 22_P09T02 | 15 ต.ค. | SHL SHR ROL ROR ใช้เฉพาะ accB[2:0] |
| 23_P10T02 | 15 ต.ค. | PUSH 8 ค่าแล้ว POP กลับลำดับ |
| 24_P11T02 | 15 ต.ค. | ลูปซ้อนโดยเก็บ regD ไว้ใน stack |
| 25_P12T02 | 15 ต.ค. | GCD ค่าขอบรวมกรณีวนนาน |
| 26_P13T02 | 15 ต.ค. | FIB ค่าขอบ n = 24, 0 และใช้เฉพาะ accA[4:0] |
| 27–34 | 22 ต.ค. | ชุดเพิ่มเติม (ทาง grader) |